层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉理工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 工程地质学基础

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

一、单项选择题（将正确答案的序号填入括号，每小题2分，共计30分）

1．相比较来讲，下列各学科与工程地质学联系不大的是(    )

A．土力学    B岩土工程

C．水力学    D．材料力学

2．地球的内部圈层构造包括地壳、地幔、地核三部分，其中处于中间的圈层是(    )

A.地壳    B．地核

C．地幔    D．不能确定

3．岩石按生成原因可以分为(    )

A．岩浆岩、石灰岩、变质岩    B．岩浆岩、沉积岩、变质岩

C．沉积岩、石灰岩、变质岩    D．岩浆岩、石灰岩、沉积岩

4．碎屑物质被胶结物胶结以后所形成的结构称为(    )

A.碎屑结构    B．斑状结构

C．沉积结构    D．碎裂结构

5．在垂直压力作用下，岩石抵抗剪切破坏的最大能力称为岩石的(    )

A.抗剪断强度    B．抗切强度

C．抗拉强度    D．抗剪强度

6．可以用来表示岩石抗冻性能指标的是(    )

A．强度损失率    B．孔隙率

C．饱水系数    D．饱水率

7．下列不是地质年代单位的是(    )

A.宙    B．统

C．纪    D．代

8．沉积岩与岩浆岩之间的接触关系有(    )

A.平行不整合接触和侵入接触    B．整合接触和侵入接触

C．角度不整合接触和平行不整合接触  D．沉积接触和侵入接触

9．岩层走向与坡面走向一致，岩层倾向与坡面倾向相反时，岩层分界线与地形等高线的关系是(    )

A．平行

B．弯陆方向相反

C．弯曲方向一致，但岩层界线的弯曲度大于地形等高线的弯曲度

D．弯曲方向一致，但岩层界线的弯曲度小于地形等高线的弯曲度

10.组成地壳的岩层，受构造应力的强烈作用，使岩层形成一系列波状弯曲而未失去其连续性的构造，称为(    )

A.褶皱    B．向斜

C．断层    D．节理

11．形成冲积土的地质作用是(    )

A．雨、雪水的地质作用    B．洪流的地质作用

C．河流的地质作用    D．风化作用

12.在潜水流向上，相邻两等水位线的高程与水平距离之比称为该距离段内潜水的(    )

A.水力梯度    B．埋藏深度

C．含水层厚度    D．潜水水压

13.天然地震按成因可划分为(    )

A.激发地震、构造地震、火山地震、陷落地震、

B．形变地震、构造地震、激发地震、陷落地震

C．强震、构造地震、火山地震、陷落地震

D．海洋地震、构造地震、火山地震、激发地震

14.地下洞室位置选择主要考虑的因素包括(    )

A.洞口形状、出洞山体、洞轴线位置    B．出洞山体、洞口位置、洞轴线位置

C．洞口尺寸、洞口位置、洞口形状    D．进洞山体、洞口位置、洞轴线位置

15.标准贯入试验中，重锤的质量为(    )

A. 63.5kg    B．80kg

C．65.7kg    D．73kg

二、判断题（正确者在题后括号内填“√”，错误者填“×”，每小题2分．共计20分）

16.工程地质学的研究对象是复杂的地质体。(    )

17.地壳是莫霍面以上固体地球的表层部分，平均厚度约为33km。(    )

18．地壳中造岩矿物的主要成分是硫酸盐。(    )

19.与不整合接触面上的底砾岩岩性一致的岩层形成时间相对较晚。(    )

20.地质图是反映一个地区各种地质条件的图件。(    )

21．埋藏在地表以下，第一个完整隔水层之上具有自由水表面的重力水即潜水。(    )

22.流动的水体是岩溶发育的必要条件之一。(    )

23.围岩压力的大小与岩土的物理性质、岩体结构、支护结构有关，与支护时间无关。(    )

24.按分级变形量，膨胀土地基的胀缩等级可分为四级。(    )

25.勘察一般分为选址勘察、初步勘察、详细勘察三阶段。(    )

三、筒答题（每小题8分，共计40分）

26．工程地质学及其研究内容？

- 断层的类型及组合形式有哪些？

- 坡积土的稳定性是否能以其表面坡度来判断？为什么？

- 工程地质测绘图的用途是什么？

- 简述岩溶的发育规律。

四、论述题（10分）

31．如何确定沉积岩的相对地质年代？