层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉理工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 材料力学

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

- 填空题（总分20分，每题2分）

1、杆件在外力作用下，其内部各部分间产生的          ，称为内力。

2、杆件在轴向拉压时强度条件的表达式是                     。

3、低碳钢拉伸时，其应力与应变曲线的四个特征阶段为           阶段，           阶段，

阶段，          阶段。

4、线应变指的是               的改变，而切应变指的是                 的改变。

5.梁截面上弯矩正负号规定，当截面上的弯矩使其所在的微段梁凹向下时为      。

6.梁必须满足强度和刚度条件。在建筑中，起控制做用的一般是       条件。

7、第一和第二强度理论适用于          材料，第三和第四强度理论适用于         材料。

8、求解组合变形的基本方法是         。

9、力作用于杆端方式的不同，只会使与杆端距离在较小的范围内受到影响，该原理被称为

。

10、欧拉公式是用来计算拉（压）杆的         ，它只适用于        杆。

- 单项选择(总分20分，每题2分)

1、用截面法可求出图示轴向拉压杆a-a截面的内力，下面说法正确的是（    ）

A.  N其实是应力                     B. N是拉力

C.  N是压力                         D. N的作用线与杆件轴线重合

2、构件的强度是指(     )

A. 在外力作用下构件抵抗变形的能力      B. 在外力作用下构件保持原有平衡态的能力

C. 在外力作用下构件抵抗破坏的能力      D. 在外力作用下构件保持原有平稳态的能力

3、现有钢、铸铁两种杆材，其直径相同。从承载能力与经济效益两个方面考虑，图示结构中两种合理选择方案是(     )

A. 1杆为钢，2杆为铸铁             B.  1杆为铸铁，2杆为钢

C. 2杆均为钢                       D.  2杆均为铸铁

A

B

1

C

2

F

A

B

1

C

2

F

4、从拉压杆轴向伸长（缩短）量的计算公式可以看出，E和A值越大，越小，故（     ）。

- E为杆的抗拉（压）刚度。        B. 乘积EA表示材料抵抗拉伸（压缩）变形的能力。

- 乘积EA为杆的抗拉（压）刚度    D. 以上说法都不正确。

5、空心圆轴的外径为D，内径为d，=d /D。其抗扭截面系数为（    ）。

A                   B

C                  D

6、在没有荷载作用的一段梁上，（     ）

A. 剪力图为一水平直线            B.剪力图为一斜直线

C．没有内力                      D.内力不确定

7、在平行移轴公式中，其中轴和轴轴互相平行，则（     ）。

A.  Z轴通过形心                  B. 轴通过形心

C . 都不一定要通过形心            D. a是Z轴与轴之间的距离。所以a>0

8、梁弯曲时，梁的中性层（    ）。

- 不会弯曲                       B. 不弯曲但长度会改变

C.会弯曲但长度不会改变            D.弯曲的同时长度也改变

9、铸铁水管冬天结冰时会因冰膨胀而被胀裂，而管内的冰却不会破坏。这是因为（     ）。

A.冰的强度较铸铁高；               B.冰处于三向受压应力状态；

C.冰的温度较铸铁高；               D.冰的应力等于零。

10、设和分别是压杆的稳定系数和柔度系数，（     ）。

A．对同一种材料制成的压杆，值较大则值就越小；

B．值越大，值就越小，这与压杆所用材料无关；

C．当〉1时，压杆肯定是稳定的，不必对其进行稳定计算；

D．值与压杆杆端的约束情况无关。

- 简答题（总分24分，每题6分）

1、拉（压）杆通过铆钉连接在一起时，连接处的强度计算包括哪些计算？

2、在梁横截面的中性轴上，其正应力和切应力的值如何？

3、梁的变形用什么来度量的？这些量的几何意义各是什么？

4、工程中提高压杆稳定性的措施主要从哪几个方面入手？

四、画出下列梁的剪力图和弯矩图。（10分）

五、计算（总分26分）

1. 试用解析法求图中平面应力状态的主应力，图中应力单位为MPa。（7分）

2. 一钢制的空心圆管，外径和内径分别为12mm和10mm，杆长380mm，钢材的弹性模量E=210GPa。试用欧拉公式求钢管的临界力。已知在实际使用时，其承受的最大工作压力Fmin=2250N，规定的稳定安全系数为nst=3.0，试校核钢管的稳定性（两端作铰支考虑）。（7分）

3. 工字钢制成的简支梁如图所示，已知l=6m，P=60KN，q=8KN/m，材料的容许应力。试选择工字钢的型号。（12分）

| 工字钢型号 | 腹板宽度b (mm) | Wz | (cm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 28a | 8.5 | 508 | 24.6 |
| 32a | 9.5 | 692 | 27.5 |