层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉轻工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 土木工程制图

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

一  、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

1、如果物体的长度为1000mm，绘图比例是1:20，则在绘图时其长度应取：（      ）

(A) 100

(B) 1000

(C) 50

(D) 20

2、 比例尺是三棱柱形的，按比例画图时，应使用比例尺，它的作用是：（      ）

(A) 按比例进行尺寸度量

(B) 查找换算系数

(C) 与计算器的作用类似

(D) 可画直线

3、 在建筑工程图上，标高以米为单位，应注在标高符号上，其样式如图所示。标高符号的高度约为：（      ）

(A) 3mm

(B) 4mm

(C) 5mm

(D) 6mm

4、 下图中直径尺寸注法错在：（      ）

(A) 尺寸起止符号应为短斜线

(B) 尺寸数字不能水平注写

(C) 尺寸数字应注写在圆内

(D) 尺寸数字注写的引出线不应从尺寸线端点引出

5、正投影法是指：（      ）

(A) 投射线都相交于投射中心，投射出形体投影的方法

(B) 投射线互相平行且垂直于投影面，投射出形体投影的方法

(C) 由互相平行的投射线投射出形体投影的方法

(D) 投射线互相平行且倾斜于投影面，投射出形体投影的方法

二 、填空题（本大题共12小题，每空1分，共30分）

1、尺寸组成的四大要素是尺寸线、             、           和尺寸数字。

2、建筑总平面图中标注的尺寸是以      为单位，一般标注到小数点后      位；其它建筑图样（平、立、剖面）中所标注的尺寸则以       为单位；标高都以       为单位。

3、建筑立面图的命名方法有三种。其中，反映主要出入口或比较显著地反映出房屋外貌特征的那一面的立面图，称为          ，其余的立面图相应地称为背立面图和侧立面图；还可以按房屋的朝向来命名，如           、          、         和西立面图等；也可以按照           来命名。

4、建筑形体的两种基本组成方式是             和             。

5、详图的位置和编号，应以详图符号（详图标志）表示。详图符号以         线绘制，直径为         。详图与被索引的图样不在同一张图纸内时，用水平直径线将圆分为上下两半，上方分子表示            ，下方分母表示            。

6、钢筋按其强度和品种分为不同等级， Ⅱ级钢筋的直径符号为          。

7、写出下列常用结构构件的代号名称： YKB           、GL            。

8、建筑平面图中，横向定位轴线的编号用                从       至       依次编写；竖向定位轴线的编号用                从       至       顺序编写。

9、建筑物按其使用功能通常可分为         建筑、          建筑、农业建筑及军用建筑。

10、剖面图和断面图的区别在于得到的投影，断面图是        的投影，而剖面图是

的投影。

11.在建筑平面图中的外部尺寸共有三道，由外至内，第一道表示建筑总长、总宽的外形尺寸，称为          尺寸；第二道为墙柱中心轴线间的尺寸，称为           尺寸；第三道主要用来表示门、窗洞口的宽度和定位尺寸，称为          尺寸。

12、钢筋混凝土构件中的钢筋按其作用可分为        、         、        、         。

13、房屋结构施工图的图样一般包括               和                两种。

三、判定两直线的相对位置(平行、相交、交叉)。(本大题共4小题，每小题2分，共8分)

1、             2、             3、_________    4、_________

四、如图所示，过点M作一条与平面ABC平行的水平线。(8分)

五、如图所示，判断K点是否在平面内，并作出平面内 M 点的H面投影(10分)

六、如图所示，已知平面五边形ABCDE的V面投影和线段AB、AE的H面投影，完成五边形的H面投影。(12分)

七、补绘中被截圆锥的另外两面投影(本大题共10分)

八、已知物体的H、V面投影，画出该物体的正面斜二等测图。(本大题共12分)