层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉轻工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 房屋建筑学

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

一、单项选择题（每小题2分，共20分）

1. 建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为(       )年，适用于一般性建筑。

A．50~100                              B. 80~150

C. 25~50                                D.15~25

2. 墙与柱和屋架必须有可靠的连接，常用做法是沿柱高每(      )mm平行伸出两根Φ6钢筋砌入砌体水平灰缝中。

A. 800～1000                         B. 500～600

C. 300～400                          D. 900

3. 圈梁遇洞口中断，所设的附加圈梁与原圈梁的搭接长度应满足（       ）。

A．2h且  1000mm                   B. 4h且 1500mm

C.  2h且 1000mm                    D. 4h且 1500mm

4. 建筑是建筑物和构筑物的统称，（      ）属于建筑物。

A. 住宅、堤坝等          B. 学校、电塔等

C. 工厂、水塔等          C. 工厂、展览馆等

5. 建筑的构成三要素中（      ）是建筑的目的，起着主导作用。

A. 建筑功能   B. 建筑的物质技术条件      C. 建筑形象       D. 建筑的经济性

6. 平面利用系数＝使用面积/建筑面积×100%，其中使用面积是指除结构面积之外的（      ）。

A. 所有使用房间净面积之和

B. 所有使用房间与辅助房间净面积之和

C. 所有房间面积与交通面积之和

7. 地下室墙面防水有（      ）等作法。

A. 涂沥青两遍                        B. 设置多道水平防水层

C. 外贴防水卷材                      D. 外墙采用防水混凝土

8. 走道宽度可根据人流股数并结合门的开启方向综合考虑，一般最小净宽取（       ）。

A. 550mm                               B. 900mm

C. 1100mm                              D. 1200mm

9. 对于要求光线稳定、可调节温湿度的厂房，如纺织厂，多采用（      ）的锯齿形天窗。

A. 窗口朝东                          B. 窗口朝南

C. 窗口朝西                          D. 窗口朝北

10. 柱网的选择，实际上是（      ）。

A. 确定跨度                           B. 确定柱距

C. 确定跨度和柱距                     D. 确定定位轴线

二．填空题（每小题2分，共30分）

1.中学普通教室设计中，为满足视听要求，第一排课桌前沿到黑板的水平距离不宜小____m,最后一排课桌的后沿与黑板的水平距离不宜大于____m。

2．房间的净高是指__________到________________________________________垂直距离。

3.走道的宽度主要根据_____________、______________、______________、_____________

等因素综合考虑。

4.在平面组合设计中，不同功能要求的各部分之间的组合关系，主要有______________ 、

_____________、______________、_______________四种关系。

5.吊顶主要有三个部分组成，即_______________、________________和骨架。按骨架材料不同分为______________________吊顶和_________________________吊顶。

6.圈梁的作用是________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,钢筋混凝土圈梁的宽度一般应与_________相同，高度不小于________mm。

7.贴面类墙面装饰的优点___________、__________________和________________________等。

8.阳台按其与外墙的相对位置不同分为____________、___________、____________和转角阳台等。

9.基础的埋深_______________________________________________________________。影响基础埋深的因素有_______________、_________________、________________及与相邻建筑的关系。

10. 屋面泛水是指__________________________________________________,泛水应有足够的高度，最小为__________mm。

11.散水是___________________________,坡度为__________,宽度为________________,并要求比无组织排水屋顶檐口宽出______________mm左右。

12.抹灰装修层一般由__________、___________、____________三个层次组成，各层抹灰不宜过厚，外墙抹灰总厚不宜超过_______mm，内墙抹灰总厚不宜超过___________mm。

13、坡屋顶的承重结构有_______________，_________________和_________________三种。

14. 厂房外墙按受力情况可分为______________和________________；按所用材料和构造方式可分为________________和_______________。

15. 为使单层厂房基础梁与柱基础同步沉降，基础梁下的回填土_______________________,或者留出_____________________________的空隙

三、简答题（每小题6分，共30分）

1. 说明门厅的作用和设计要求。

- 砖墙墙脚处水平防潮层有哪几种？各有何特点？

- 勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？

- 什么叫有组织排水？简述其优缺点及适用范围。

- 冷加工车间自然通风的设计要点是什么？

四、设计绘图题（每小题10分，共20分）

1.用图示例混凝土散水、砖砌散水的做法。

2.试绘制刚性防水屋面横向分格缝的节点构造。