层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉轻工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 道路建筑材料

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

一、填空题（每空 1分，共 20分）

1．材料的堆积密度是指粒状材料    _______状态下单位体积的质量。

2．建筑石膏的主要化学成分是           ___         ，消石灰的主要化学成分是           _______           。

3．硅酸盐水泥熟料中最主要的矿物成分是            、             、             、             ,其中            和            决定水泥的早期强度，            和                    决定水泥的后期强度。

4．混凝土的和易性即工作性至少包括        、        、        几个方面的内容。

5．石油沥青的三大指标为         、        、          ，它们分别代表沥青的         、           、          性质。

二、名词解释（每小题3分，共15分）

1．体积安定性

- 徐变

- 脆性

- 钢材屈强比

- 时效处理

四、问答题（45分）

1．现场浇灌混凝土时，禁止施工人员随意向混凝土拌合物中加水，试从理论上分析加水对混凝土质量的危害，它与成型后的洒水养护有无矛盾，为什么？（10分）

- 烧结普通砖在砌筑前为什么要浇水使其达到一定的含水率？（5分）

- 既然硫酸盐对水泥石具有腐蚀作用，那么为什么在生产水泥时掺入的适量石膏对水泥石不产生腐蚀作用？（10分）

- 提高材料和结构的隔声效果可采取哪些主要措施？（10分）

- 碳素结构钢是如何划分牌号的？（4分）

- 水泥混凝土用于建筑工程上有何优缺点？（6分）

五、计算题（20分）

1．某混凝土工程所用水泥为 42.5MPa普通水泥，密度3.12g/cm3，碎石近似密度2.50g/ cm3，中砂近似密度为2.50g/ cm3。已知混凝土配合比为 l:3:5，水灰比为0.50。求1m3混凝土各种材料用多少千克。（6分）

- 对普通粘土砖进行抗压试验，干燥状态时的破坏荷重为207KN，饱水时的破坏荷重为175.5KN。若试验时砖的受压面积均为F=11.5×12cm2，问此砖用在建筑物中常与水接触的部位是否可行？(4分)

3．已知混凝土的初步配合比为1：2.15：4.20：0.58，搅拌25L，水泥用量7.5kg。

（1）水灰比不变，增加5％水泥浆，工作性、强度合格，计算1m3混凝土中各材料的用量（实测混凝土表观密度为2400kg/m3）。

（2）施工现场砂石含水率分别为4.8％、1.2％，求施工配合比。（10分）