层次：           专业：                   年级：          姓名：               教学站点：             我

┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 密 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 封 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃ 线 ┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃┃

武汉轻工大学成人高等教育

20  年  学期期末考试

课程： 机械设计基础

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特别提示：

1.请将答案直接写在试卷上。

2.严禁在试卷密封线以外填写层次、专业、年级、姓名、教学站点或与答题无关的任何内容及标记，试卷不得破损，否则试卷作废。

________________________________________________________________________

一、名词解释（3×3，共9分）

1、机构：

- 压力角：

- 运动副：

二、填空题（1×10，共10分）

1、构件是机器的运动单元体，零件是机器的______单元体。

2、渐开线标准直齿圆柱齿轮的正确啮合条件为：________、_________。

3、普通V带传动的应力由三部分组成，即_________________、_______________和弯曲变形产生的弯曲应力。

4、按轴的承载情况不同，轴可以分为转轴、_____和_______。

5、齿轮传动的五种失效形式分别为轮齿折断、________、_______、________和齿面塑性变形。

三、选择题（2×10，共20分）

1、为使机构顺利通过死点，常采用在高速轴上装什么轮增大惯性？  (    )

A、齿轮      B、飞轮      C、凸轮

2、齿轮减速器的箱体与箱盖用螺纹联接，箱体被联接处的厚度不太大,且需经常拆装，一般宜选用什么联接? (    )

A、螺栓联接  B、螺钉联接  C、双头螺柱联接

3、下列计算蜗杆传动比的公式中（   ）是不对的。

A、i=ω1/ω2    B、i=n1/n2   C、i=d2/d1

4、平面内自由运动的构件有几个自由度？ (    )

A、1个    B、3个    C、无数个

5、斜齿圆柱齿轮的模数、压力角、齿顶高系数和径向间隙系数在哪个面上的值为标准值？（    ）

A、法面   B、端面   C、轴面

6、带传动的打滑现象首先发生在何处？ (    )

A、大带轮      B、小带轮      C、大、小带轮同时出现

7、刚性联轴器和弹性联轴器的主要区别是： (     )

A、弹性联轴器内有弹性元件，而刚性联轴器内则没有

B、弹性联轴器能补偿两轴较大的偏移，而刚性联轴器不能补偿

C、弹性联轴器过载时打滑，而刚性联轴器不能

8、设计键联接的主要内容是：①按轮毂长度确定键的长度②按使用要求确定键的类型③按轴径选择键的截面尺寸④对联接进行强度校核。在具体设计时，一般按下列哪种顺序进行? (      )

A、①—②—③—④      B、②—③—①—④      C、③—④—②—①

9、为使套筒、圆螺母或轴端挡圈能紧靠轮毂零件端面并可靠地进行轴向固定，轴头长度L与被固定零件轮毂宽度B之间应满足什么关系？（    ）

A、L＞B  B、L=B  C、L＜B

10、将转轴的结构设计成阶梯形的主要目的是什么?（       ）

A、便于轴的加工  B、便于轴上零件的固定和装拆   C、提高轴的刚度

四、判断题（1×10，共10分）

1、所有构件一定都是由两个以上零件组成的。                    (   )

2、极位夹角θ是从动件在两个极限位置时的夹角。                (   )

3、带传动不能保证传动比不变的原因是易发生打滑。              (   )

4、对于一对齿轮啮合传动时，其接触应力和许用接触应力分别相等。(   )

5、蜗杆传动中，蜗杆的头数越多，其传动效率越低。              (   )

6、设计键联接时，键的截面尺寸要根据轴径d选择。              (   )

7、销主要用于轴上零件的周向和轴向固定。                      (   )

8、提高轴的表面质量有利于提高轴的疲劳强度。                  (   )

9、滚动轴承基本额定动载荷C值越大，承载能力越高 。           (   )

10、联轴器和离合器的区别是：联轴器靠啮合传动，离合器靠摩擦传动。(   )

五、简答题（3×5，共15分）

1、说明凸轮机构从动件常用运动规律、冲击特性及应用场合。

- 简述带传动的弹性滑动及打滑有何区别。

- 简述螺纹联接的主要类型及应用场合，并画任一螺纹联接。

六、计算题（共28分）

1、简述机构具有确定相对运动的条件，计算机构自由度（若有复合铰链、局部自由度、虚约束，请指出），并判断机构运动是否确定。（6分）

2、已知一对外啮合渐开线标准直齿圆柱齿轮传动，其参数为：齿数Z1=18，Z2=54，分度圆压力角α=20°，齿顶高系数=1，顶隙系数C*=0.25，小齿轮1的齿顶圆直径da1=100mm，试求：模数m、分度圆直径d、基圆直径db、标准中心距a及传动比i12 （8分）

3、铰链四杆机构，已知lBC=50mm，lCD=35mm，lAD=30mm，AD为机架，

（1）若此机构为曲柄摇杆机构，且AB为曲柄，求lAB的最大值。

（2）若此机构为双曲柄机构，求lAB的范围。

（3）若此机构为双摇杆机构，求lAB的范围。（8分）

4、已知图示的轮系中，各齿轮的齿数为Z1=15，Z2=20，Z2′=65，Z3=20，Z3′=15，Z4=65，试求轮系的传动比i1H。（6分）

七、分析题（8分）

1、试分析图（a)所示齿轮轴系结构的错误，并改正。图中轴承用脂润滑。